È molto importante conoscere gli strumenti che vengono allestiti sul carrello chirurgico. È importante conoscere il nome, le varianti, le misure e le dimensioni. Soprattutto è importante conoscerne il loro impiego nelle varie fasi di un intervento chirurgico. Questo consente di mantenere un ordine vero e proprio sul carrello ed un ordine mentale relativo all'intervento in esecuzione.
Vediamo ora di analizzare questi strumenti uno ad uno.

Strumento e Descrizione

Manico Bisturi Questo è lo strumento impiegato per tagliare la cute ed altre formazioni anatomiche, permettendo di raggiungere le formazioni anatomiche sottostanti o per asportarne alcune parti. Può essere di varie forme e dimensioni, in grado di montare le diverse tipologie di lame. Possono essere lunghi, corti o angolati. Per la pericolosità potenziale di questo strumento, non deve essere mai manipolato senza averne il controllo e non va lasciato libero sul campo chirurgico.

Lame per bisturi Le lame per bisturi possono avere diverse forme e dimensioni. In questo caso si tratta di lame da montare sul manico bisturi da 3. Nella figura sono mostrate le seguenti: - Lama 10, per incidere la cute di piccole aree e per strutture non molto tenaci - Lama 11, appuntita per praticare ferite penetranti e puntiformi, utile per praticare incisioni di precisione o per favorire il passaggio di aghi e sonde - Lama 12, appuntita e ricurva, per eseguire incisioni di precisione - Lama 15, utile per la chirurgia plastica e per praticare incisioni cutanee molto piccole

Lame per bisturi Anche in questo caso le lame possono essere di forme e dimensioni assai diverse. Nella immagini accanto sono mostrate ampie lame da montare su manici bisturi n. 4. Sono lame generalmente impiegate per ampie sezioni su strutture di consistenza rilevante (cute, fasce muscolari, periostio, tessuto stromale)

Forbici standard Questo è uno strumento da taglio e può avere lunghezze diverse (16, 20, 24 cm.) per agire a profondità differenti. Possono essere rette o curve ed avere lunghezze differenti delle lame. Vengono impiegate per sezionare strutture anatomiche robuste e per tagliare i fili di sutura od altro materiale. È uno strumento potenzialmente pericoloso e non va azionato senza averne un controllo diretto. Data la delicatezza della lama, non devono essere impiegate per usi impropri o per tentare di tagliare strutture che richiedono strumenti più specifici (fili metallici).

Forbici da dissezione Sono strumenti da taglio impiegati per sezionare strutture anatomiche delicate e verso le quali applicare il minor traumatismo possibile. Sono strumenti di precisione e di una certa delicatezza per cui è proibito un uso improprio. Possono avere lunghezze differenti (16, 20, 22 cm.) e robustezza diversificata in base agli impieghi previsti. Possono essere rette o curve e con lunghezze diverse delle lame.

Divaricatore di Collin Il divaricatore di Collin si impiega nella chirurgia dell'addome per mantenere aperta una laparotomia. Le valve sono di varie misure e profondità, nonché ampiezza e possono essere cambiate rapidamente. È possibile inserire anche una terza valva in modo che il campo sia divaricato in senso longitudinale e trasversale.

Divaricatore autostatico di Beckman Il divaricatore autostatico di Beckman viene impiegato per mantenere aperte le ferite senza costringere il chirurgo a farlo con le proprie mani. Ha un raggio di apertura modulabile e le branche posso essere flesse per adattarsi al campo chirurgico sul quale viene impiegato. I rebbi delle due estremità possono essere più o meno profondi, appuntiti o smussi. Non è indicato per mantenere divaricate ferite profonde.

Divaricatore autostatico di Beckman piccolo Il divaricatore autostatico di Beckman viene impiegato per mantenere aperte le ferite senza costringere il chirurgo a farlo con le proprie mani. Ha un raggio di apertura modulabile e le branche posso essere flesse per adattarsi al campo chirurgico sul quale viene impiegato. I rebbi delle due estremità possono essere più o meno profondi, appuntiti o smussi. Non è indicato per mantenere divaricate ferite profonde. La variante piccola può essere utile per interventi come ernioplastiche inguinali, safenectomie, interventi sul collo.

Pinza anatomica La pinza anatomica è la classica pinza impiegata per manipolare atraumaticamente i tessuti molli. Può essere sottile, grossa, corta, media o lunga e la scelta di queste varianti viene effettuata in base alle finalità chirurgiche ed alla profondità in cui agisce il chirurgo.

Pinze di De Backey Le pinze di De Backey sono pinze di manipolazione con morso atraumatico, particolarmente indicate per manipolare strutture e tessuti delicati come vasi sanguigni, nervi, ureteri, intestino, tessuto parenchimatoso. Sono generalmente a punta sottile e per la loro delicatezza non devono essere impiegate impropriamente.

Pinze di Evans Anche le pinze di Evans sono pinze di manipolazione con morso atraumatico, particolarmente indicate in corso di sutura manuale. Hanno un morso particolarmente utile nell'afferrare saldamente gli aghi. Sono generalmente a punta sottile e per la loro delicatezza e caratteristica non devono essere impiegate impropriamente, nemmeno su tessuti delicati.

Pinze Russian Le pinze Russian sono pinze di manipolazione adatte per tessuti coriacei come la cute e le fasce muscolari, dove sia assolutamente necessario afferrare saldamente questi tessuti ed evitare che scivolino alla presa. Sono pinze molto forti e dal morso traumatico per tessuti delicati.

Pinza chirurgica La pinza chirurgica è la classica pinza impiegata per afferrare saldamente e manipolare tessuti di grande resistenza e durezza, come cute, fasce muscolari, tendini, ossa, periostio. Possono essere sottili, grosse, lunghe, medie e corte e data la presenza dell'estremità dentata, questo strumento è molto traumatico nei confronti di tessuti delicati come vasi, nervi, muscoli.

Pinza di Codivilla Si tratta di una pinza da presa, particolarmente indicata per tessuti molto coriacei come il periostio, lo struma mammario, la cute. In Chirurgia viene impiegata per lo più come pinza da trazione per la ghiandola mammaria o per la cute. Date le proprie caratteristiche, è una pinza potenzialmente traumatica per i tessuti del paziente e per gli operatori che la maneggiano.

Fissatelo atraumatico Strumento unicamente impiegato per fermare la teleria che compone il campo chirurgico e per bloccare cavi e tubature che altrimenti potrebbero scivolare e cadere.

Pinza di Kocher È la pinza di uso comune in chirurgia. Ha usi molto vari e per via della sua robustezza e grande presa sui tessuti, viene impiegata per afferrare saldamente i tessuti di maggior resistenza (fasce muscolari, frammenti ossei). Possono essere curve o rette, lunghe o corte ed il loro uso è limitato a causa del forte traumatismo arrecato ai tessuti.

Pinze di Crile Si tratta di una pinza da emostasi di uso comune in qualsiasi tipo di chirurgia open e videoassitita. Abbina versatilità e maneggevolezza e viene per lo più impiegata per clampare i vasi che andranno poi legati. Possono essere curve o rette e la lunghezza tipica è di 14 cm.

Pinze di Mixter Si tratta di un tipo di pinze da emostasi con l'estremità ad ampia curvatura particolarmente dedicate all'emostasi in ampie porzioni di tessuto. Data la lunghezza (24 cm.) sono pinze adatte alle manovre chirurgiche di profondità. Possono anche agevolare il chirurgo nel passaggio di lacci gommosi per la repertazione di formazioni vascolari, ureterali, nervose.

Pinza di Rochester È una pinza da emostasi, robusta, lunga (20-24 cm.), curva o retta, che viene usata per clampare ampie aree di tessuto nel quale siano annidati dei vasi sanguigni da sezionare. È una pinza dai molti impieghi, anche su tessuti relativamente delicati.

Mosquito Sono pinze da emostasi e da presa di piccole dimensioni (10-12 cm.), curve o rette, che vengono impiegate principalmente per repertare fili applicati a formazioni tissutali molto delicate, o per effettuare emostasi su vasi molto piccoli e superficiali (safenectomia). Sono pinze delicate che possono rovinarsi per un uso improprio.

Pinze di Allis La pinza di Allis è una pinza da presa per afferrare tessuti di varia natura. L'azione viene svolta all'estremità della pinza ed è una azione molto traumatica. Viene per lo più impiegata come pinza di presa e trazione da applicare a piccoli margini di tessuto dai quali partire per ampliare la dissezione e/o effettuare la asportazione. Generalmente viene impiegata su strutture che poi vengono asportate.

Pinze di Babcock La pinza di Babcock è una pinza da presa tipo Allis, ma molto meno traumatica ed impiegata su strutture tubolari che vengono afferrate da questa pinza (ureteri). Sono pinze delicate e con un uso specifico, per cui è proibito un uso improprio.

Pinza ad anelli È uno strumento da presa ad ampia superficie di contatto, la quale può essere liscia o zigrinata. L'ampia area di presa fa in modo che il tessuto afferrato riceva un impatto molto contenuto che evita lesioni da strappo o schiacciamento. Gli anelli possono avere diametri e forme diverse e la pinza al completo può avere lunghezze diverse. Pinza molto utile per afferrare tessuti parenchimatosi o visceri delicati.

Enterostato L'enterostato è una pinza che blocca il transito intestinale in funzione di consentire al chirurgo di lavorare sulle anse clampate, senza il costante afflusso di materiale enterico. È una pinza atraumatica, molto flessibile che ha un impiego univoco.

Porta-aghi Sono strumenti indispensabili per suturare i tessuti ed il loro uso è specifico. La lunghezza dello strumento varia a seconda delle esigenze e delle profondità da raggiungere. Per la chirurgia di mano, polso, piede e caviglia è indicato un porta-aghi corto, mentre per la chirurgia delle ossa maggiori, collocate in profondità, è più indicato un porta-aghi più lungo.

Portaghi Ryder Il portaghi di questo tipo è indicato per l'impiego di aghi delicati e piccoli da usare su tessuti altrettanto delicati. È uno strumento di precisione e di una certa delicatezza, per cui va impiegato appropriatamente.

Passafilo Il passafilo è uno strumento molto utile alla dissezione ed all'isolamento di formazioni anatomiche quali vasi sanguigni, nervi, ureteri. Il nome stesso indica la sua funzione, cioè quella di consentire il passaggio di un filo attorno ad una delle formazioni indicate in precedenza. Ne esistono di vari tipi con le branche terminali di vario spessore e lunghezza. Per strutture superficiali si impiegheranno passafili corti, mentre per strutture profonde si impiegheranno passafili lunghi.

Spatole di Mikulicz Questi strumenti sono impiegati per divaricare le strutture molli per accedere ad una struttura sottostante e profonda (in questo caso la cavità addominale). Non sono strumenti autostatici e richiedono una certa forza per ottenere la massima efficacia da essi. Possono avere larghezze e lunghezze differenti ed anche il manico può avere forme differenti.

Spatole di Kelly Sono spatole molto simili alle Mikulicz, ma più profonde. Anche per questo tipo di spatole valgono gli stessi principi elencati dianzi.

Spatola di Richardson È la tipica spatola da parete con la quale si divaricano i lembi di una laparotomia. È una spatola accoppiata le cui due estremità hanno dimensioni differenti per adattarsi alla necessità estemporanea. Ne esistono di piccole e grandi e generalmente si usano in coppie. Non vanno impiegate per divaricare strutture delicate e fragili.

Spatole St. Marks Si tratta di spatole di profondità particolarmente indicate per la chirurgia pelvica e del retto. La loro conformazione e la possibilità di averne di forme diverse, permette al chirurgo di farsi spazio nell'angusta pelvi.

Spatole di Farabeuf Sono spatole ideali per la piccola chirurgia, per gli interventi sul collo (tiroidectomia), sull'ascella (linfadenectomie) e sull'inguine. Sono provviste di valve di ampiezza leggermente diversa. Sono fornite in coppia per un totale di quattro valve di ampiezza e profondità diverse.

Porta-aghi

# Porta-aghi

# bisturi

# Divaricatore

Un divaricatore (talvolta chiamato anche dilatatore) è uno strumento chirurgico che viene utilizzato per separare i bordi di una incisione oppure di una ferita. Lo strumento può anche essere utilizzato per trattenere o smuovere organi e tessuti sottostanti un'incisione, in modo da facilitare la visione di altre parti del corpo e agevolare le operazioni chirurgiche che si intendono intraprendere.

# Pinza clamp

# Porta-aghi chirurgici di Mathieu

# Pinza per biopsia cervicale di Tischler

# Forbici chirurgiche Metzenbaum (curve)

# Dilatatore cervicale di Pratt

# Isterometro di Sims

# Porta-aghi chirurgici di Mayo-Hegar

# Ago chirurgico di Huber (retta)

# Pallone rianimatore manuale neonatale riutilizzabile con valvola di sovrapressione e valvola PEEP

# Pallone rianimatore manuale monouso per adulti

# Cannula di tracheotomia

# Lama per laringoscopio di Macintosh monouso

# Maschera laringea

# Set per drenaggio pleurico di Seldinger

# Pompa impiantabile (plastica)

# Pompa impiantabile (titanio)

# Ago per amniocentesi

# Ago per anestesia spinale-peridurale combinata

# Sensore SpO2 da dito monouso

## Sonda per aspirazione tracheale

## Sonda per aspirazione tracheale con foro laterale

## Sonda per aspirazione tracheale controllata

## Aspiratore di mucosità

## Aspiratore di mucosità per fibroscopi

Il tubo endotracheale è un presidio utilizzato durante la manovra di intubazione.

Comunemente sono fatti passare dalla bocca, ma esistono anche tubi per intubazione nasale. A volte hanno già una forma specifica, ma normalmente sono flessibili. Questi ultimi possono essere inseriti direttamente oppure mandrinati, ossia modellati inserendovi all'interno un filo rigido che sarà rimosso non appena ultimato l'inserimentro in sede. La maggior parte dei tubi hanno il margine inferiore che può essere gonfiato dall'esterno (in gergo cuffiato). Questo riveste tre funzioni: evita che possano entrare nei polmoni dei liquidi (ad es. eventuali secrezioni gastriche), evita che l'aria insufflata possa fuoriuscire e stabilizza il tubo.

Il mandrino è un filo di alluminio che può venire inserito all'interno del tubo endotracheale per facilitare la manovra di intubazione

PALLONE NON AUTOESPANSIBILE (VA e VIENI) 

Ha la caratteristica di richiedere una fonte di ossigeno per poter funzionare. Il suo utilizzo sul territorio è prevalentemente per la ventilazione artificiale del paziente intubato in quanto dispone di una valvola per il controllo della pressione che evita il barotrauma delle vie aeree del paziente.  
Per questo motivo, una volta che il paziente è stato intubato, si dovrebbe sempre passare alla ventilazione con va e vieni e non più con il pallone autoespansibile.

Il pallone autoespandibile (comunemente conosciuto come AMBU, prima che questo nome identificasse una marca produttrice di vari sistemi medicali) è lo strumento utilizzato dai soccorritori per il supporto dell'attività respiratoria e come manovra nella rianimazione. 

È composto da un pallone di materiale plastico autoespandibile che è collegato ad una valvola unidirezionale. Questa a sua volta

alimenta una mascherina che deve essere appoggiata alla bocca della persona. Premendo sul pallone, l'aria al suo interno viene spinta attraverso la valvola e quindi nei polmoni. Durante l'espirazione invece, la valvola blocca il ritorno dell'aria ricca di anidride carbonica.

Le mascherine sono generalmente separabili dal pallone e ne esistono di varie misure, in modo da adattarsi meglio ai vari pazienti. La maschera deve essere applicata al viso attraverso una manovra a "CE", ossia tre dita sotto in mento per mantenere iperesteso il capo, e due dita sopra la maschera per mantenerla applicata ed evitare perdite di aria durante l'insufflazione.

L'Ambu è predisposto per un eventuale attacco ad una bombola d'ossigeno da applicare al reservoir, ossia un palloncino di accumulo dell'ossigeno in attesa di entrare nel pallone autoespandibile per l'insufflazione; ha inoltre la possibilità, attraverso l'attacco delle maschere, di essere applicato direttamente al connettore di una cannula per intubazioni, o a quello di una tracheotomia.

Maschera dell'ossigeno

Composta essenzialmente di plastica trasparente sagomata (materiale scelto anche per via del peso leggero) in modo che possa ben aderire alla parte del viso umano comprendente naso e bocca. Visto che lasciata a se cade la si mantiene o con una cinghia con cui si allacia al capo o con la mano. Nei casi meno gravi anche il paziente può utilizzarla per supporto. A volte comprende un catetere e quindi il regolamentazione della forza di immissione avviene in sede automatica altre viene deciso manualmente grazie ad una sacca di gomma, al contatto molle che si deve premere per regolarne il flusso.

Cannula oro-faringea

La Cannula oro-faringea è un presidio medico in materiale plastico rigido utilizzata nelle manovre di rianimazione. Di forma anatomica, una volta inserita nella cavità orale impedisce alla lingua di cadere e di ostruire le vie aeree superiori, assicurando un adeguato afflusso di aria. Le varie versioni esistenti (cannula di Mayo, di Guedel, di Safar e di Bierman) differiscono pochissimo fra di loro e spesso questi termini sono utilizzati per identificare una qualunque cannula orofaringea, senza riferirsi ad una di un tipo specifico.
 
Uso 

Si utilizza ogni volta che ci si trovi di fronte a soggetti in stato di incoscienza, sia in respiro spontaneo, sia in corso di ventilazione artificiale.
I principali scopi dell'utilizzo della cannula oro-faringea sono:

- impedire la caduta della base della lingua e garantire così una via sicura per il transito dell'aria, dal momento che la cannula nel loro interno è cava.

- assicurarsi una via d'accesso per una eventuale aspirazione di secreti.

- talvolta viene usata insieme al tubo endotracheale per impedire che il paziente intubato morsichi il tubo stesso.

Posizionamento 

Per posizionare la cannula oro-faringea:
1. ripristinare la pervietà delle vie aeree (iperestensione del capo, sollevamento del mento, sollevamento della mandibola, ecc.);
2. aprire la bocca del soggetto con pollice ed indice di una mano;
3. inserire la cannula della giusta misura con la concavità rivolta verso il palato del soggetto; le dimensioni della cannula possono essere stimate prendendo la distanza tra il lobo dell'orecchio e l'angolo della bocca;
4. eseguire una rotazione di 180° della cannula, spingendo delicatamente verso il basso e "caricando" la lingua, fino al completo posizionamento.
5. fissare la cannula con un bendino.
Se all'inserimento della cannula il soggetto reagisce con conati di vomito e/o tosse, è opportuno non insistere nel tentativo di inserimento e non impiegare la cannula. La pervietà delle vie aeree verrà garantita semplicemente con l'iperestensione del capo ed il sollevamento del mento, o, se è il caso e solo da personale specializzato, anche con la sublussazione della mandibola.

Defibrillatore semi-automatico

Il defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) è un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare. 
Nei casi sopra elencati il defibrillatore determina automaticamente se è necessaria una scarica e seleziona il livello di energia necessario. L'utente che lo manovra non ha la possibilità di forzare la scarica quando il dispositivo segnala che questa non è necessaria. 
Il funzionamento avviene per mezzo dell'applicazione di piastre adesive sul petto del paziente. Quando tali elettrodi vengono applicati al paziente, il dispositivo controlla il ritmo cardiaco e - se necessario - si carica e si predispone per la scarica. Quando il defibrillatore è carico, per mezzo di un altoparlante, fornisce le istruzioni all'utente, ricordando che nessuno deve toccare il paziente e che è necessario premere un pulsante per erogare la scarica. 
Dopo ciascuna scarica, il defibrillatore ripete il controllo del ritmo cardiaco e, se necessario, si predispone all'effettuazione di una nuova scarica. 

Utilizzo 
Il suo utilizzo può risultare di estrema utilità in caso di un intervento tempestivo sul paziente, dato che il defibrillatore, oltre ad effettuare per mezzo di elettrodi adesivi una scarica elettrica che va a ristabilire un battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio, effettua in maniera automatica l'esame cardiaco della vittima cercando la sua pulsazione e in caso di arresto agisce sulla possibile fibrillazione che il cuore dopo un infarto sviluppa per una durata molto breve. La fibrillazione si può vedere come un leggerissimo tremore cardiaco, come se il cuore "vibrasse" in maniera superficiale. Situazione, come citato sopra, che va fermandosi sempre più con il passare dei minuti fino alla totale asistolia, ovvero il conosciuto anche per i meno esperti elettrocardiogramma piatto. Questo è il segnale di un totale blocco del muscolo cardiaco. Paziente in arresto. 
Il defibrillatore si presenta come una scatola di dimensioni variabili, a seconda del modello che si possiede. Le sue dimensioni sono circa 30 cm per 30 cm per una ventina di altezza. Al suo interno si trova oltre agli elettrodi che sono due, anche un kit di rasatura per togliere i possibili peli presenti sul petto della vittima. Fondamentale è che gli elettrodi adesivi aderiscano perfettamente, perché una loro adesione parziale o non corretta provocherebbe una rilevazione sbagliata o in molti casi del tutto assente da parte del defibrillatore. Questo comporterebbe una perdita consistente di tempo prezioso per il loro riposizionamento. 


Una volta spogliato il paziente e fatte tutte le valutazioni necessarie per intervenire usando un D.A.E., Defibrillatore Automatico Esterno, e rasata la parte sottoclavicolare destra e sottoascellare sinistra, si applicano i due elettrodi precedentemente staccati dalle loro pellicole di protezione. A quel punto si accende il defibrillatore, e lo si segue passo per passo. I moderni D.A.E. sono in grado di guidare, tramite una voce registrata, il soccorritore esperto o il semplice cittadino tramite le poche tappe e manovre da effettuare. 
Chiederà quindi una volta acceso di:

- Inserire lo spinotto degli elettrodi nell'apposito connettore.

- Effettuerà l'analisi del paziente, incitandovi a non toccare la persona vittima del malore.

A quel punto se riconosce un battito anche debole chiederà di:

- Controllare la respirazione

Se invece il cuore non batte, ve lo segnalerà e consiglierà di scaricare. 
Il defibrillatore inoltre segnalerà continuamente di allontanarsi dal paziente e di non toccarlo fino a che non si avvertirà un "fischio" emesso dall'apparecchio con relativa segnalazione luminosa del tasto shock. In quel preciso momento siamo pronti a scaricare. A questo proposito è utile ricordare agli astanti che assistono ad una scena di rianimazione cardiopolmonare di prestare molta attenzione a ciò che dice il soccorritore addetto all'utilizzo del D.A.E. ed in particolare alla famosa "filastrocca di sicurezza": "Via Io, Via Voi, Via Tutti", con la quale l'operatore invita se stesso, i colleghi soccorritori e tutti i presenti a non toccare il paziente, dopodiché si effettua la scarica. 
Sarebbe opportuno spegnere tutti gli strumenti elettronici nelle vicinanze del D.A.E. quando questo è in funzione. 
Lo strumento effettuerà un'altra rilevazione delle funzioni elettriche del cuore, tornado ad avvertire di non toccare il paziente. Dopodiché se il cuore ha ripreso a battere, come detto prima vi inciterà a controllare il respiro. Se il cuore non ha ripreso a battere dobbiamo continuare con la manovra del BLS senza stare a staccare gli elettrodi. Dopo un paio di minuti che vengono praticati sia la respirazione sia il massaggio dai soccorritori, lo strumento vi avvertirà che sta nuovamente procedendo al controllo delle funzioni cardiache incitandovi allo stesso tempo ad allontanarsi. Continuerà cosi sempre, fino alla completa risoluzione del problema cuore-polmoni. 
L'aspetto del defibrillatore e le sue funzioni come ordine di frasi possono leggermente variare a seconda del modello e del tipo di strumento. Resta comunque uno standard comune delle fasi che devono essere effettuate. 

Totem 
Un fattore fondamentale affinché il procedimento di defibrillazione sia efficace è che lo stesso venga eseguito in tempi brevissimi. Un esempio esplicativo di questo concetto è ciò che quotidianamente accade nella città di Chicago. La percentuale di sopravvivenza nella città di Chicago è pari a quella di ogni città del mondo non attrezzata con i defibrillatori. Al contrario l'aeroporto internazionale O'Hare della stessa città è attrezzato con numerosi totem, sono delle strutture verticali attrezzate con defibrillatori ma corredate anche da video o tabelle grafiche che insegnano l'uso dell'apparecchio. La percentuale di sopravvivenza in questo sito è altissima, il 54% ed arriva al 73% se si viene defibrillati entro 3 minuti[senza fonte]. Spesso dunque un defibrillatore non basta, spesso è accaduto che si dimentica dove lo si è collocato quando serve, i minuti scorrono inesorabili, i totem si sono dimostrati efficaci ad individuare subito il defibrillatore e ad aiutare a ricordare il suo uso.

Reservoir

Il reservoir è un sacchetto trasparente collocato sul retro del pallone autoespandibile oppure delle maschere d'ossigeno. Questo sacchetto serve per miscelare l'ossigeno in arrivo attraverso la bombola con l'aria del paziente in modo che la ventilazione risulti più efficace. Viene utilizzata solo in presenza della bombola d'ossigeno, senza la cui pressione non sarebbe in grado di riespandersi.Con la ventilazione pallone-maschera dotato di reservoir, la percentuale di ossigeno fornita ad un paziente attraverso una connessione ad una fonte di ossigeno a 10-12 l/min. è dell'80-90% circa.

Il laringoscopio

E' un endoscopio che serve a visualizzare la glottide e permettere l'introduzione del tubo endotracheale. E' composto essenzialmente di due parti: il manico (impugnatura) e la lama (spatola che si introduce nelle bocca), articolabili tra loro.
La forma della lama può essere di due tipi: curva o retta; quelle attualmente in uso sono la lama di Mac Intosh (curva) e la lama di Miller o di Foregger (retta) che si impiegano con tecniche diverse.
La lama retta viene usata per reclinare l'epiglottide caricandola e si usa specie nelle intubazioni dei neonati. La lama curva invece va inserita con la sua estremità distale, nella piega glosso-epiglottica al fine di far basculare l'epiglottide, senza caricarla; la lama ha una forma leggermente curva che permette di visualizzare la glottide malgrado la persistenza dell'angolazione.
Per connettere la lama al manico si tenga presente che quest'ultimo ha un sostegno cilindrico sottile ad un'estremità, all'interno di una depressione quadrata. La lama, invece, possiede un uncino a forma di flangia conformata per agganciarsi intorno al sostegno del manico. Il manico va tenuto con la mano sinistra e la lama con la destra in modo che la flangia si uncini il sostegno e si adagi nella depressione. Per connetterle l'una all'altra, bisogna premere la lama verso il basso, finché non si avverte uno scatto. Una volta connessa la lama (in posizione chiusa), con la sua parte prossimale formerà con il manico un angolo poco superiore ai 5°. L'attacco deve essere ben stabile e non giocare cosicchè la lama non si deconnetta dal manico quando sta in posizione chiusa, se non con un leggera forza.

Per aprire il laringoscopio si impugna con la mano sinistra, con la destra si afferra la lama e la si allontana dal manico, facendola ruotare e fin a portarla alla massima escursione (circa 90°). Si avvertirà uno scatto non appena la lama è correttamente aperta e la luce si accende. Se ciò non accade vi dev'essere un problema della lampadina: o non è bene avvitata nel suo alloggiamento oppure è bruciata. Se, avvitata meglio la lampadina o cambiatala, essa non emette luce, allora è opportuno sostituire le batterie. Le lame essendo immerse, per la sterilizzazione, in liquidi detergenti, è possibile che diano problemi ai contatti elettrici che si ossidano. Bisogna rimuovere la lama e controllare lo stato del punto di contatto (in genere in piombo) tra la lama ed il manico. Occasionalmente si deve pulire il contatto con un tampone di alcool o meglio con una pasta leggermente abrasiva (poi allontnata mediante lavaggio). Alcuni laringoscopi in plastica, con lame monouso, non presentano questi inconvenienti poichè la fonte luminosa risiede nel manico e la luce viene trasmessa alla punta della lama mediante fibre ottiche.
Una evoluzione nella tecnica di intubazione è rappresentata dal laringoscopio a fibre ottiche. Essi permettono di visualizzare la glottide e guidare il tubo in trachea. Il tubo viene introdotto nella bocca ed il laringoscopio viene calato nel suo interno e permettendo la visione diretta della glottide

Catetere Mount

Il catetere mount è un tubo corrugato, abbastanza corto che viene raccordato all'uscita di un tubo endotracheale ai più comuni sistemi di ossigenazione come il "va e vieni". Lo scopo del catetere mount è triplice: da un lato rende più agevole l'insufflazione di aria, dall'altra rende possibile la somministrazione di farmaci nei polmoni e più agevole l'aspirazione.

Il catetere mount lascia la possibilità al personale sanitario o ai soccorritori di poter spostare i sistemi di ossigenazione senza spostare il tubo endotracheale. Inoltre in caso di somministrazione di farmaci o aspirazione non è necessario rimuovere i sistemi di ossigenazione guadagnando tempo e garantendo un'ossigenazione migliore al paziente.

Sfigmomanometro

Lo sfigmomanometro è in grado di rilevare la pressione arteriosa minima (diastolica) e quella massima (sistolica) con un meccanismo che varia a seconda del modello di apparecchio che si usa. Gli sfigmomanometri più moderni sono quelli elettronici ma è ancora diffuso tra i medici l'uso della auscultazione dell'arteria brachiale mediante lo stetoscopio. Il funzionamento di tale procedura è il seguente: un manicotto collegato ad un mantice viene legato intorno al braccio del paziente all'altezza del cuore (questo dettaglio è di fondamentale importanza per evitare alterazioni nella misurazione date dallo scarico dovuto alla pressione idrostatica: si cerca infatti di annullare una ipotetica altezza h dal cuore). Tra il manicotto e il braccio è stato posto lo stetoscopio. Pompando aria all'interno del manicotto si crea sull'arteria brachiale una pressione decisamente superiore alla massima arteriosa (120 mmHg circa). Se sentiamo dei rumori attraverso lo stetoscopio significa che ancora non abbiamo passato la massima e quindi è necessario aumentare ulteriormente la pressione. Grazie ad un'apposita valvola (posta sul corpo della pompetta) il medico è in grado di abbassare gradualmente la pressione sull'arteria fino a quando non ausculta uno schiocco caratteristico dallo stetoscopio; questo schiocco coincide con la pressione arteriosa sistolica (detta anche "massima") ed è determinato dalla ripresa del flusso del sangue che è però dotato della massima pressione. Lo schiocco assume poi il ritmo del battito cardiaco; quando il rumore cessa totalmente significa che ora sta circolando nuovamente nella brachiale anche il sangue alla pressione arteriosa diastolica (detta anche "minima"). Il medico legge sul manometro a quanti millimetri di mercurio coincidono questi due "rumori" ed è così in grado di determinare la pressione arteriosa del paziente. È un errore comune dire la minima seguita dalla massima, mentre sarebbe corretto il contrario.

Generalmente, durante la misurazione, si tiene sotto controllo anche il polso radiale tramite l'indice ed il medio della mano libera (l'altra tiene la pompetta). Tramite questa misurazione è però possibile determinare solo la massima e non la minima. Questo perché al di sopra della massima scompaiono sia i rumori nello stetoscopio che il polso radiale, mentre sotto la minima sono solamente i rumori a scomparire.

Pulsossimetro

Il pulsiossimetro (o ossimetro o saturimetro) è un'apparecchiatura medica che permette di misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva. Esso non ci dice con quale gas è legata l'emoglobina, ma solo la percentuale di emoglobina legata. Normalmente l'emoglobina lega l'ossigeno, per cui possiamo ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.
Generalmente è formato da una sonda che effettua la misurazione e da un'unità che calcola e visualizza il risultato della misurazione. Alcuni modelli più recenti presentano l'unione della sonda e dell'unità di calcolo, facilitando la riduzione delle misure.
La sonda di un normale pulsiossimetro è costituita da una "pinza" che viene applicata generalmente al dito del paziente. Questa è collegata con l'unità di calcolo che visualizza la misurazione tramite un monitor, solitamente a led.
 
Utilizzo ed applicazioni
La sonda si applica generalmente in una zona pervasa da una circolazione superficiale, come il dito di una mano o il lobo di un orecchio, questo perché una circolazione posta troppo in "profondità" non può essere raggiunta ed attraversata dai fasci di luce e quindi la misurazione non può essere effettuata. Nel caso si utilizzi un dito, è preferibile disporre la pinza con il cavo uscente verso il dorso della mano e non verso il palmo, in modo che questa possa essere chiusa senza che il cavo subisca pieghe eccessive.
Ad ogni battito cardiaco è possibile visualizzare la saturazione dell'ossigeno, la frequenza e l'intensità del polso del paziente.
Il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri, sia sui mezzi di soccorso, in quanto è un dispositivo non invasivo (cioè non è necessario eseguire manovre o analisi che penetrino nei tessuti del paziente) ed è precoce nel riconoscere l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima di gravi complicanze.
L'utilizzo è libero; di solito viene utilizzato sia da personale sanitario (medici ed infermieri ), sia da personale non sanitario addetto al soccorso.
Una misurazione fisiologica della saturazione si attesta tra il 95 e il 100%. Valori compresi tra il 95 e il 90% indicano una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia),

Limitazioni d'uso

- L'utilizzo in condizioni non ottimali può portare ad errori di lettura che possono falsare i risultati visualizzati. In particolare:

- lo smalto per unghie scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda, rendendo imprecisa la misurazione;

- la vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, portano a una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda, che quindi elabora dati falsati, rendendo difficile la lettura;

- il pulsiossimetro permette di conoscere solamente la percentuale di saturazione dell'emoglobina, mentre non rivela informazioni su quale gas sia legato: questo può portare a un'errata interpretazione dei dati. Per esempio, in una intossicazione da monossido di carbonio, la quantità di emoglobina legata rimane comunque elevata, perché il monossido di carbonio presenta un'affinità per l'emoglobina molto più alta rispetto all'ossigeno. L'emoglobina si lega quindi al monossido di carbonio invece che all'ossigeno, che così non viene più trasportato ai tessuti. In questi casi la saturazione indicherà un valore normale, mentre in realtà il paziente potrà perdere i sensi molto velocemente a causa dell'ipossia causata dal monossido di carboni

Glucotest

Il glucotest è uno strumento portatile per la misurazione del tasso di glicemia nel sangue, che viene prelevato dal capillare.
Esistono diverse tipologie di glucometri: sia con le strisce ad inserimento manuale che automatico. in questi ultimi è sufficiente inserire un rullino o un dischetto, accendere l'apparecchio e attendere che la striscia esca.
Misura il livello di glucosio che si riscontra nel corpo umano, per comprendere la presenza di anomalie e di possibili patologie.
Mediamente i glucometri moderni impiegano tra i 5 e i 10 secondi ad analizzare il campione di sangue prelevato

SITO DI PRELIEVO SENZA USO DI

AGO PER CAMPIONI DI URINA SUL

RACCORDO

Raccordo universale antisfilamento di

disegno speciale con cappuccio di protezione

e sito di prelievo senza uso di

ago per campioni di urina – adatto per

tutti i più comuni tipi di catetere. Il

raccordo è scalinato nel senso opposto

alla direzione di sconnessione, impedendo

così lo scivolamento fuori dal

cono-catetere e l’accidentale sconnessione

del catetere e del sistema di drenaggio

urinario. Il sito di pre-lievo senza uso

di ago per campioni di urina previene

le lesioni accidentali provocate dall’ago

e riduce il rischi

>Trocar needle per drenaggio toracico

Aghi atraumatici di curvatura diversa con punta cilindrica e triangolare

## Generalità[modifica | modifica sorgente]

I fili chirurgici possono essere distinti in base alla:

- natura: animale, vegetale o sintetica

- tecnica con cui vengono fabbricati: monofilamenti o multifilamenti, intrecciati o ritorti, rivestiti o non rivestiti.

- capacità di rimanere integri nel tempo, fili non assorbibili, o di consumarsi nell’arco di qualche settimana o di qualche mese, fili assorbibili.

Quest'ultima caratteristica è particolarmente importante ed è quella che abitualmente orienta la scelta del chirurgo.

Ai fili di sutura si richiedono determinate qualità:

- Robustezza e resistenza alla trazione. Dipende dal calibro e dal materiale.

- Regolarità del calibro e scorrevolezza. È massima nei monofilamenti. Può essere ottenuta anche nei fili intrecciati rivestendoli di una guaina.

- Maneggevolezza e scarsa memoria (ricordo delle angolazioni dovute alla piegatura del filo nella confezione). Il lino o la seta hanno queste qualità che mancano invece nei fili diacciaio.

- Tenuta del nodo. Particolarmente richiesta in chirurgia è una caratteristica legata alla flessibilità ed elasticità del filamento.

- Inerzia rispetto ai tessuti. Anche questa qualità che esprime la incapacità di determinare reazioni infiammatorie da corpo estraneo nei tessuti biologici con cui il filo viene a contatto è di grande importanza. Massima nell'acciaio e in alcuni materiali sintetici di ultima generazione manca in altri, usati nel passato, come il lino e la seta, che per essere molto irritanti sono stati abbandonati.

- Scarsa capillarità, intesa come impermeabilità alla penetrazione dei liquidi biologici o dei microrganismi. I monofilamenti mancano di capillarità che, viceversa, è alta nei polifilamenti non rivestiti da guaina.

## Fili assorbibili[modifica | modifica sorgente]

### di origine animale[modifica | modifica sorgente]

- Catgut semplice: viene ottenuto intrecciando sottili strisce di sottomucosa di intestino ovino, o di sierosa bovina o ovina. Discretamente tollerato, viene riassorbito per disgregazione (che comincia dopo circa otto giorni e dura fino al ventesimo giorno). Garantisce un'ottima maneggevolezza mentre la tenuta del nodo è appena sufficiente. È stato molto impiegato nella chirurgia gastro-intestinale fino alla fine del XX secolo.

- Catgut cromico: il catgut trattato con sali di cromo diventa più resistente alla trazione, meno irritante, più duraturo (il riassorbimento del filo comincia dopo una quindicina di giorni). Anche questo tipo di filo non viene più impiegato.

- Collageno: ottenuto dai tendini flessori bovini, ha le stesse proprietà del catgut. Per rendere il calibro uniforme può essere rivestito di una guaina di silicone.

### sintetici[modifica | modifica sorgente]

- Poliestere: questo materiale permette la realizzazione di monofilamenti o multifilamenti intrecciati. Questi ultimi possono essere ricoperti o meno da una guaina. I fili hanno un’ottima tollerabilità biologica e il processo di riassorbimento per idrolisi comincia dopo 10 - 15 giorni, per completarsi in 90 (Dexon) o 180 (Pds) giorni. Sono molto resistenti e garantiscono un'ottima tenuta del nodo. Tra i diversi tipi di filo in commercio ricordiamo alcuni di quelli più usati:

  - Polidiossanone (PDSII): è un monofilamento riassorbito per idrolisi ed ottimamente tollerato.

  - Acido poliglicolico (Dexon, non rivestito, o Dexon II, rivestito con policaprolattone-co-glicolide). Ha le stesse caratteristiche del precedente.

  - Poliglactyn 910 (Vicryl): polifilamento intrecciato è un filo molto usato nella chirurgia addominale. È rivestito di polyglactin 370 per renderlo più scorrevole e migliorare la tenuta del nodo.

  - Poliglecaprone 25 (Monocryl): è un monofilamento usato in particolare nelle suture intradermiche

Aghi atraumatici di curvatura diversa con punta cilindrica e triangolare

Punto di sutura

## Fili non assorbibili[modifica | modifica sorgente]

### di origine animale[modifica | modifica sorgente]

- Seta: polifilamento intrecciato o ritorto, è molto irritante per i tessuti. Per migliorarne la scorrevolezza e rendere uniforme il calibro è trattato con cera o silicone, che però rendono poco sicura la tenuta del nodo. È robusto e maneggevole, ed è stato uno dei fili più usati in passato.

### di origine vegetale[modifica | modifica sorgente]

- Lino: è prodotto con fibre ritorte; robusto e maneggevole garantisce un'ottima tenuta del nodo ma è il filo maggiormente irritante. Per questo motivo è stato abbandonato.

- Cotone: è molto irritante, poco resistente, ma con una buona tenuta del nodo. Non viene più impiegato.

### sintetici[modifica | modifica sorgente]

- Poliammidi (Nylon): usato come monofilamento, o a fili intrecciati e ricoperto da una guaina, è robusto, scorrevole e ben tollerato. La sua rigidità e la memoria che conserva indeboliscono la capacità di tenuta del nodo, e lo rendono poco maneggevole.

- Poliestere (Novafil): monofilamento piuttosto elastico, offre una buona tollerabilità biologica.

- Polipropilene (Prolene): monofilamento elastico senza effetto memoria, garantisce una buona tenuta del nodo ed una scarsa capillarità; è ben tollerato perché inerte. Lo si usa per fissare le reti (in polipropilene) impiegate nella chirurgia erniaria.

### di origine minerale[modifica | modifica sorgente]

- Acciaio: impiegato come monofilamento o ritorto, è il filo meno irritante per i tessuti. La poca duttilità, la memoria e la scarsa tenuta dei nodi ne limitano però l'uso.

## Lunghezza e calibro dei fili[modifica | modifica sorgente]

I fili, della lunghezza di circa 50 cm (dai 30 ai 90 cm), sono disponibili in confezioni sterili sigillate.
Il loro calibro è variabile e per il passato veniva indicato con il sistema in uso nella farmacopea americana (USP) che prevedeva una numerazione convenzionale:

- per i fili assorbibili naturali: da 4, calibro massimo, a 7/0 (sette/zero), calibro più piccolo.

- per i fili non assorbibili e per quelli sintetici: da 6, calibro massimo, a 12/0 (dodici/zero), calibro minimo.

Oggi viene adoperato il sistema europeo che identifica i fili, indipendententemente dalla loro natura e caratteristica, con un'unica numerazione corrispondente al loro calibro espresso in decimi di millimetro.

- per i fili di ogni tipo: da 0.1 (calibro minimo) a 8, (calibro massimo).

Per esemplificare:

- un filo 0.1 corrisponde ad un diametro di 0.010-0.029 mm (nella farmacopea americana equivaleva a un filo 11/0 non assorbibile o sintetico).

- un filo 1.5 corrisponde ad un diametro 0.15-0.19 mm (nella farmacopea americana corrispondeva a un filo 5/0 assorbibile naturale, o 4/0 assorbibile sintetico o non riassorbibile).

- un filo 8 corrisponde ad un diametro 0.80-0.89 mm (nella farmacopea americana corrispondeva a un 4/0 assorbibile naturale).

## Criteri di scelta[modifica | modifica sorgente]

Ogni intervento chirurgico può prevedere tecniche, spesso anche diverse tra loro, che richiedono fili con caratteristiche specifiche. Poiché non esiste un filo ideale che possa rispondere a tutte le esigenze il chirurgo sceglie di volta in volta tra i molti materiali a disposizione. Nelle anastomosi intestinali, ad esempio, vengono usati fili assorbibili per gli strati interni e non assorbibili o a lento assorbimento per quelli esterni.
Più in generale sui criteri di scelta, qualche volta dettati da indirizzi di scuola o personali, valgono:

- l'inerzia biologica del materiale. Per questo motivo sono stati abbandonati fili di seta o lino che, pur essendo molto duttili, sono particolarmente irritanti. Il nylon e l'acciaio, ideali sotto questo aspetto, hanno scarso utilizzo perché poco maneggevoli.
Le leghe metalliche vengono invece molto impiegate in chirurgie specifiche come quella ortopedica (fili e viti) o laparoscopica (clips) o per la sutura di tessuti particolari come la cute (agrafes).

- la maneggevolezza e la tenuta del nodo. Il catgut, molto apprezzato sotto questo aspetto, è stato adoperato per il passato come il lino e la seta per essere poi soppiantato dai fili sintetici.

- la scorrevolezza e l'assenza di capillarità. I fili di origine naturale sono di calibro irregolare, poco scorrevoli e quando intrecciati o ritorti presentano porosità in cui filtrano i liquidi biologici imbibendoli e rendendoli terreno ideale per la proliferazione dei germi patogeni. Ulteriore motivo per essere abbandonati a favore dei fili sintetici.

Senza dubbio i fili sintetici, monofilamenti o polifilamenti rivestiti, sono quelli che meglio rispondono alle esigenze della maggior parte delle chirurgie specialistiche. Costituisce un inconveniente di questi fili la memoria e la scarsa tenuta del nodo di fissaggio tanto da richiederne, in alcuni casi, anche cinque..

### Aghi da biopsia ossea

### Aghi per biopsia sui tessuti molli

Ago monouso a ghigliottina per biopsie su tessuti molli da utilizzare con dispositivi automatici (Biocut-C). Il mandrino interno ecogeno presenta un incavo che raccoglie un abbondante campione. La cannula centimetrata è dotata di stopper scorrevole.

### Aghi per aspirati citologici

Ago monuoso con punta Chiba per aspirazione e prelievo citologico e istologico.
E’ dotato di cannula con punta di Chiba. Dotato di cono Luer Lock e mandrino interno. La cannula è centimetrata ed è dotata di stopper scorrevole per la determinazione della profondità di introduzione, oltre che di Eco marker per la rilevazione ecografia. La cannula è lavata ad ultrasuoni e sbavata perfettamente per via elettrolitica. Gli aghi ME sono facilmente raccordabili a rubinetti a 3 vie o altri dispositivi dotati di raccordo Luer. Il mandrino è dotato di affilatura a fetta di salame.

Ago monouso per localizzazione mammaria con uncino singolo (IM) o doppio (IMX). L’ago per la localizzazione di lesioni mammarie non palpabili ha lo scopo di permettere al medico di localizzare tali lesioni, al fine di procedere al loro screening ed eventualmente al successivo intervento chirurgico. Il dispositivo viene utilizzato con un metodo invasivo che prevede all’interno dell’ago un filo uncinato che,  una volta raggiunta la lesione mammaria, viene sospinto all’interno nella stessa. Il filo, che ha una apposita piegatura nell’estremità (singola o doppia), si ancora al parenchima mammario e permette al chirurgo, in una seconda fase, di poter facilmente individuarne la localizzazione, minimizzando le quantità di parenchima leso asportato.

- Aghi da drenaggio

Ago monouso di Verres dotato di cannula con apposita affilatura in estremità. Dotato di aggancio Luer Lock alla base. Le componenti metalliche sono lavate a ultrasuoni e sbavate perfettamente con apposite lavorazioni. Il mandrino (costituito da tubo metallico) presenta dei fori sulla superficie laterale (e può essere a punta aperta) collegato tramite apposita molla alla base dell’ago.

- Aghi da anestesia spinale

### Aghi da anestesia epidurale

### EPI-KIT

- Aghi da anestesia epidurale

## Sonda nasogastrica-nasodigiunale pediatrica in poliuretano

# SONDA NASOGASTRICA IN PUR radiopaco

Sonde nasogastriche in poliuretano (PUR) con linea blu radioopaca, filo guida metallico e connettore con attacco universale.

Indicazioni:
nutrizione enterale a breve termine (< 6 settimane)

pinze di Magyl

## Nutricath S

Nutricath S è un catetere radio-opaco in silicone per accesso venoso di lunga durata. Può essere introdotto per via periferica o centrale per diversi fini quali alimentazione parenterale, somministrazione di farmaci, prelievi di sangue.

## Lifecath Midline

Lifecath Midline è un catetere endovenoso in poliuretano ORX per accesso venoso.

Caratteristiche:

- mandrino metallico per agevolare l'inserimento

- rubinetto trasparente pre-assemblato sul cono del catetere

- prolunga integrata

- alette di fissaggio

- disponibili due sistemi di introduzione:

  - ago cannula splittabile

  - microintroduttore MST con introduttore, guida in nitinol e ago ecogenico con dispositivo di sicurezza che incamicia l’ago prevenendo rischi di punture e contaminazioni accidentali

Composizione set:

- 1 catetere provvisto di raccordo con alette, prolunga integrata, raccordo a T con via laterale per iniezione di fisiologica, mandrino metallico

- 1 cannula di introduzione apribile (eccetto codici 1296.113/114)

- 1 microintroduttore MST (solo per codici 1296.113/114) composto da:

    - 1 ago introduttore (lungh. 7 cm) con punta ecogenica

    - 1 guida in nitinol (40 cm) con spingi-guida thumbfeed

    - 1 introduttore-dilatatore a guaina apribile

- 1 Bionecteur (2 nella versione bilume)

- 1 dispositivo di fissaggio Grip-lok

- 1 metro monouso per la misurazione della lunghezza del catetere

- 2 etichette per la tracciabilità

## Nutriline

Nutriline è un catetere in poliuretano O.R.X. termosensibile introdotto per via periferica indicato per somministrazione di farmaci e nutrizione parenterale.

Caratteristiche:

- prolunga integrata

- il materiale termosensibile facilita sia il posizionamento che la permanenza del catetere (si ammorbidisce dopo l’introduzione)

- marcatura centimetrica

- alette di fissaggio

- introduttore:

  - ago apribile

  - Microflash® ago-cannula a guaina apribile che consente di visualizzare prontamente il reflusso ematico grazie al foro laterale posto sull'ago e alla la trasparenza della cannula; l'introduttore è inoltre caratterizzato dal filtro sul cono che minimizza le perdita ematiche.

## Leader-flex

Leader-Flex è un catetere  in poliuretano O.R.X. per puntura venosa per via succlavia o giugulare.

Caratteristiche:

- indicato per il cateterismo centrale e periferico pediatrico e periferico adulti consentendo l'accesso anche in caso di patrimoni venosi compromessi (es. anziani, diabetici)

- consente il monitoraggio dei parametri arteriosi

- alette di fissaggio

- introduzione secondo la metodica di Seldinger tramite un ago metallico di alta qualità e di Ø esterno inferiore a quello del catetere, ed una guida metallica atraumatica flessibile

Composizione set:

- 1 catetere con alette di fissaggio

- 1 ago introduttore

- 1 guida metallica retta

## Leader-Cath Arteriosel

eader-Cath Arteriosel è un catetere arterioso indicato per emogas-analisi e misurazione della pressione arteriosa. E' caratterizzato da un ’ago di introduzione con camera di visualizzazione a circuito chiuso che permette di avere conferma di essere in un vaso arterioso grazie alla visualizzazione del movimento pulsatile del sangue.

Caratteristiche

- Ago con valvola antireflusso per ridurre il sanguinamento e i rischi per l'operatore

- Ago con camera per visualizzare il movimento pulsatile del sangue a conferma della puntura arteriosa

- Catetere in polietilene per un'accurata trasmissione del segnale

- Snodo orientabile a 360° adattabile in ogni posizione

- Cono centratore per facilitare l'introduzione della guida

### Colostomia

La colostomia è un'apertura creata chirurgicamente attraverso la quale una piccola porzione del colon viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome. Questa nuova apertura, che si chiama stomia, consente agli effluenti di fuoriuscire. ConvaTec ha realizzato barriere cutanee e sacche per una corretta gestione della colostomia.

Natura® - Placca in Stomahesive®

Esteem synergy®+ - Sacca a fondo chiuso con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

Natura® - Placca con Tecnologia Modellabile

SISTEMA 2®S - Placca con Tecnologia Modellabile

Little Ones® - Placca con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

SISTEMA 2®S - Sacca a fondo chiuso

Natura®+ - Sacca a fondo chiuso

### Ileostomia

L'ileostomia è un'apertura creata chirurgicamente attraverso la quale una piccola porzione di ileo o il tratto finale dell'intestino tenue viene abboccata sulla superficie dell'addome. Questa nuova apertura, che si chiama stomia, consente agli effluenti di fuoriuscire. ConvaTec ha realizzato barriere cutanee e sacche per una corretta gestione dell'ileostomia.

- Homepage>

- Prodotti>

- Stomia - Cerca>

- Per tipo di intervento>

- Ileostomia

### Ileostomia

L'ileostomia è un'apertura creata chirurgicamente attraverso la quale una piccola porzione di ileo o il tratto finale dell'intestino tenue viene abboccata sulla superficie dell'addome. Questa nuova apertura, che si chiama stomia, consente agli effluenti di fuoriuscire. ConvaTec ha realizzato barriere cutanee e sacche per una corretta gestione dell'ileostomia.

Visualizza:

- |Tutto

- Prodotti monopezzo|

- Prodotti a due pezzi|

- Prodotti con Tecnologia di aggancio adesivo|

- Dispositivi pediatrici|

Natura® - Placca in Stomahesive®

Natura® - Placca con Tecnologia Modellabile

Little Ones® - Sacca con flangia a fondo aperto

Natura® - Placca convessa in Durahesive®

Little Ones® - Sacca monopezzo a fondo aperto

Little Ones® - Sacca a fondo aperto con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

Natura®+ - Sacca a fondo aperto

Esteem synergy® - Placca convessa modellabile in Durahesive® con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

SISTEMA 2®S - Placca in Stomahesive®

Esteem®+ - Sacca monopezzo convessa a fondo aperto

Esteem synergy®+ - Sacca a fondo aperto con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

Esteem synergy® - Placca in Stomahesive® con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

Little Ones® - Placca con flangia

Esteem synergy® - Placca con Tecnologia Modellabile

SISTEMA 2®S - Placca convessa in Durahesive®

SISTEMA 2®S - Placca con Tecnologia Modellabile

Little Ones® - Placca con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

SISTEMA 2®S - Sacca a fondo aperto

Esteem®+ - Sacca monopezzo a fondo aperto

## Find a ConvaTec product

### Urostomia

L'urostomia, o deviazione urinaria, è un'apertura creata chirurgicamente per permettere la fuoriuscita delle urine. ConvaTec ha realizzato barriere cutanee e sacche per gestire correttamente l'urostomia.

- Homepage>

- Prodotti>

- Stomia - Cerca>

- Per tipo di intervento>

- Urostomia

### Urostomia

L'urostomia, o deviazione urinaria, è un'apertura creata chirurgicamente per permettere la fuoriuscita delle urine. ConvaTec ha realizzato barriere cutanee e sacche per gestire correttamente l'urostomia.

Visualizza:

- |Tutto

- Prodotti monopezzo|

- Prodotti a due pezzi|

- Prodotti con Tecnologia di aggancio adesivo|

- Dispositivi pediatrici|

Esteem® - Sacca monopezzo per urostomia

Little Ones® - Sacca con flangia per urostomia

Esteem synergy® - Placca convessa modellabile in Durahesive® con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

SISTEMA 2®S - Placca in Stomahesive®

Esteem synergy® - Placca in Stomahesive® con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

Little Ones® - Placca con flangia

### Prodotti monopezzo

La sacca e la placca sono integrate in un unico sistema.

Esteem® - Sacca monopezzo per urostomia

Esteem®+ - Sacca monopezzo a fondo chiuso

Esteem®+ - Sacca monopezzo convessa a fondo aperto

### Prodotti a due pezzi

La sacca e la placca sono due pezzi separati che vengono agganciati tramite una flangia.

Natura® - Placca in Stomahesive®

Natura® - Placca con Tecnologia Modellabile

Natura® - Placca convessa in Durahesive®

Natura®+ - Sacca a fondo aperto

SISTEMA 2®S - Placca in Stomahesive®

SISTEMA 2®S - Placca convessa in Durahesive®

SISTEMA 2®S - Placca con Tecnologia Modellabile

SISTEMA 2®S - Sacca a fondo chiuso

Natura®+ - Sacca a fondo chiuso

SISTEMA 2®S - Sacca a fondo aperto

SISTEMA 2®S - Sacca per urostomia

### Prodotti con Tecnologia di aggancio adesivo

La sacca e la placca sono due pezzi separati che vengono uniti tramite un anello in schiuma adesiva presente sulla sacca e una "base di adesione" trasparente e flessibile presente sulla barriera cutanea.

### Placche in Tecnologia Durahesive®

Le placche con Tecnologia Durahesive® sono indicate in presenza di effluenti piuttosto liquidi. Mentre le barriere cutanee tradizionali possono deteriorarsi al contatto con gli effluenti, la placca in Durahesive® si rigonfia, effetto a "collo di tartaruga", proteggendo ulteriormente lo stoma e la cute circostante. Questo aiuta a crea un sigillo sicuro senza danneggiare la cute.

Natura® - Placca convessa in Durahesive®

Esteem synergy® - Placca convessa modellabile in Durahesive® con Tecnologia di Fissaggio Adesivo

SISTEMA 2®S - Placca convessa in Durahesive®

Figura Gli elementi del prodotto ‘sacca-sangue’

tappi

prolunga in pvc luer - luer lock

rubinetto a 3 vie

FLEBO KIT / Deflussori infusionali. Deflussore per infusioni. Sterile, apirogeno, monouso, presa d'aria antibatterica per la somministrazione a caduta di soluzioni perfusionali.
Kit composto da: 
- Perforatore
- Presa d'aria con filtro antibatterico
- Camera di gocciolamento piccola con filtro soluzione
- Tubo Pvc 150cm.
- Stringitubo "roller clamp"
- elastomero latex free con terminale luer lock
Misure confezione: 19x12x2cm, 
Peso: 29gr

PRECAUZIONI D'USO: 
il dispostivo deve essere usato asetticamente da personale medico o paramedico. 
Da non utilizzare con pompe infusionali o a pressione.
Non utilizzare con farmaci fotosensibile.
Utilizzare solo con farmaci compatibili con il PVC.
Il prodotto va smaltito come rifiuto speciale.
La ditta declina ogni responsabilità per un uso improprio.

Ricambi o Accessori collegati al prodotto

Immagini supplementari: